Technické předpisy M ČR amatérů  2008

1.	Klasifikace, definice a obecná pravidla

Závodů se mohou zúčastnit čtyřkolová dvoustopá vozidla poháněná spalovacím motorem rozdělená do následujících skupin a tříd:

Skupina – produkční, sériové a tuning vozy – SE

Definice – sériové a produkční vozy jsou automobily, které byly vyrobeny v určitém počtu

identických kusů během určitého časového úseku, určených pro normální prodej

zákazníkům a musely být schváleny pro normální silniční provoz na pozemních

komunikacích. Vozidlo musí být minimálně dvoumístné, dvoudveřové.

Vypsané třídy podle zdvihového objemu válců v cm3

SE -   1400

SE -   1600

SE -   2000

SE +  2000

Skupina – cestovní, závodní vozy – E1

Definice – vozidla vycházející ze sériových automobilů určené výhradně pro závody či

soutěže.

Vypsané třídy podle zdvihového objemu válců v cm3

E1 – 1400

E1 – 1600

E1 – 2000

E1 + 2000

Skupina – historické vozy  H

Definice – Historické vozy do roku výroby 1985 v provedení A1,A2 maximálně

Vypsané třídy podle zdvihového objemu válců v cm3

H - 1300

H  - 1600

H + 1600

Obecně platí co není povoleno, je zakázáno!

Vozidla typu motokáry a buggy nejsou povoleny.

V případě přeplňování či aplikace NOS je jmenovitý  zdvihový objem válců násoben koeficientem a vůz se převede do třídy, která odpovídá takto vypočtenému objemu. Koeficient u motorů přeplňovaných  činí 1,7 násobek původního objemu motoru, koeficient NOS činí 1,2 násobek. Kombinaci přeplňování + NOS odpovídá koeficientu 2,0.

U motorů rotačních -  WANKEL je koeficient 1,3. V případě přeplňování rotačního motoru se použije koeficient 2,0.

Každý soutěžící je povinen prokázat technickým a sportovním komisařům, že jeho vůz po celou dobu závodu plně odpovídá předpisům.Vozidla nemusí být registrována v ČR a nemusí mít platný TP.

2.	Předpisy pro produkč3.	ní, sériové a tuning vozy – SE

3.1.	KAROSERIE

Musí zůstat původní zachovaná, nesmí být odlehčena či jinak upravena, nesmí být použitý jiný než původní materiál, karbonové díly jsou zakázány. Žádné sériové výztuhy (dveře, kapoty, podlaha, nosníky apod.) nesmí být odstraněny ani nikterak odlehčeny. Skla musí zůstat původní (nesmí být nahrazena MAKROLONEM) .

Výjimky – je možné přidat různé okrasné a aerodynamické prvky. Plechové sériové blatníky

mohou být rozšířeny o 100 mm (50 mm na každé straně blatníku oproti

původnímu provedení).

Modifikace masek chladiče je povolena. Pro vstup vzduchu do sání je možné

odstranit či upravit část přední kapoty, masky chladiče nebo nárazníku max. však o

celkové ploše 110 cm2. Jakékoliv úpravy musí být bez ostrých stran. Původní

světlomety přední i zadní musí být plně funkční a musí zůstat zachovány. Přídavné

světlomety jsou povoleny.Upevnění předního a zadního nárazníku není  možno mě

nit avšak jejich tvar může být změněn. Demontáž ochrany motoru je povolena.

Těsnící a protikorozní hmoty nesmí být odstraněny. Antikorozní ochrana musí zůstat

zachována.

Zvukově izolační díly z plastu umístěné v podbězích kol a ochranné díly z plastu připevněné pod karoserií či motorem mohou být odstraněny. Původní anténa může být odstraněna.

Původní zámky a kliky dveří a zámky kapot musí být zcela funkční a zachovány, přídavné uchycení kapot je doporučeno, původní panty musí být zachovány.

Tažná oka vpředu i vzadu jsou doporučená.

Vnější zrcátka musí zůstat zachovaná /jsou libovolná/.

Vozy se snímatelnou střechou musí jezdit výhradně se zavřenou a uzamčenou střechou. Vozidla typu kabriolet se nemohou zúčastnit.

Střešní okno je povoleno. Pokud je vozidlo jim vybavené, může být demontováno a otvor po něm zaslepen.

Je povoleno odstranění vnějších ozdobných lišt.

2.2 INTERIÉR

Interiér vozidla musí zůstat zachován. Je povoleno odstranit zadní sedadla s opěradly, kryt zavazadlového prostoru, náhradní kolo, koberečky, rádio, popelník a povinnou výbavou.

Bezpečnostní rám vozidla (nemusí být dle přílohy „J“ mezinárodních řádů) je doporučený.

U vozidel řízených osobami mladšími 18 let je povinný.

Původní stahování oken musí zůstat zcela funkční a zachováno. Výztuhy ve dveřích nesmí být odstraněny, odlehčeny ani nijak modifikované.

Čalounění dveří a stropu musí zůstat původní. Boční síť je doporučena. V případě montáže rámu je možné upravit přístrojovou desku nebo čalounění tak, aby tento rám mohl být namontován, jinak musí být přístrojová deska a čalounění zcela zachováno.

Přední 2 sedadla musí zůstat zachována, včetně jejich umístění a uchycení, je možné tyto sedadla nahradit sportovními nebo závodními sedačkami (i s prošlou homologací/.

Tříbodové pásy mohou být nahrazeny vícebodovými.

Doporučuje se odpojovač baterie a hasicí přístroj, který musí být řádně upevněn pro případ nárazu (jeho úchyty musí být schopny odolat zpomalení 25g).

Jakákoliv montáž přídavného potrubí či vedení do interiéru je zakázána. Přístrojová deska musí zůstat zachována, doplňkové přístroje mohou být namontovány.

Původní přístroje v přístrojové desce nemusí být funkční , avšak musí zůstat zachovány na původních místech. Doplňkové přístroje mohou být namontovány.

Airbagy mohou být odstraněny, původní volant může být nahrazen. Sportovní doplňky (pedály, řadicí páka apod.) mohou nahradit původní. Topení musí být funkční, původní topná tělesa musí zůstat zachována.

Sluneční clony mohou být odstraněny.

2.3. PODVOZEK

Náprava, včetně materiálu musí zůstat sériová, její uchycení na karoserii musí zůstat včetně uložení  původní sériové. Ramena, včetně materiálu musí být zachována  původní sériová. Uchycení ramen na nápravě nebo na karoserii musí zůstat včetně pružného uložení zcela sériové. Sériové tlumiče je možno nahradit, avšak jejich uchycení v ramenech, nápravě a karoserii musí zůstat zachováno na původních sériových místech a materiál a systém uložení tlumičů musí zůstat zachován tak jak byl dodán výrobcem. Jakýkoliv zásah do uložení a uchycení jak sériových tak tuningových tlumičů je zakázán. Pružiny mohou být zcela libovolné.

Umístění stabilizátoru musí být zachováno, jejich průměr je libovolný, uchycení musí zůstat původní.Může být odstraněn.

Jakékoliv nahrazování podvozkových částí je zakázáno.

Světlá výška vozu není omezena avšak žádná část vozidla se nesmí dotýkat země pokud jsou všechny pneumatiky na jedné straně vypuštěny.

2.4. KOLA A PNEU

Jsou libovolná avšak musí mít homologaci / E / pro běžný provoz. Nahřívání pneu je povoleno.

Podložky pod disky jsou povoleny.

Kola vč. pneu nesmí přečnívat přes karoserii v půdorysu. Náhradní kolo není povinné.

2.5. BRZDY

Konstrukce brzd musí zůstat původní k danému typu, ABS je možné odpojit. Brzdové třmeny a brzdiče musí zůstat sériové. Jakýkoliv zásah do uložení a uchycení brzdových třemenů na vozidle je zakázán.

Brzdové destičky a brzdové kotouče jsou libovolné. Keramické kotouče jsou zakázány. Brzdový asistent  je povolen. Elektronické systémy přibrzďování kol jsou povoleny. Pancéřované brzdové hadice jsou povoleny. Vozidlo musí být vybaveno funkční ruční brzdou.

2.6. ŘÍZENÍ

Řízení musí zůstat zachováno seriové.

2.7. MOTOR

Motor může být použit pouze původní pro daný typ vozidla, nesmí být nahrazen ani jiným koncernovým motorem.

Uložení motoru musí být původní. Systém mazání musí zůstat zachovaný avšak systém může být doplněn o chladič oleje.

U turbomotorů je TURBO libovolné. Chladič vzduchu je libovolný ale musí být na původním místě.

2.7.1. Příprava směsi

Původní příprava směsi musí zůstat zachována. Může být měněn tlak vstřikovaného paliva, počet škrtících klapek a průměr difuzorů musí zůstat zachován.

Původní vzduchový filtr může být odstraněn nebo nahrazen jiným, přívod vzduchu může být upraven libovolně (délka, průřez, použitý materiál).

2.7.2. Hlava válců

Musí zůstat původní, počet ventilů musí zůstat zachován. Úpravy na hlavě válců jsou zakázané.

Sací potrubí není možné libovolně upravovat..

2.7.3. Časovaní – rozvody

Počet vaček a jejich uložení musí zůstat zachováno. Časování vaček je libovolné.

2.7.4. Písty, kroužky, ojnice

Je možno použít pouze seriové.

2.7.5. Kliková hřídel

Uložení klikového hřídele musí zůstat zachováno.

2.7.6. Blok motoru

Musí zůstat původní

2.7.7. Setrvačník

Musí být sériový a je zakázáno odlehčení.

2.7.8. Spojka

Může být libovolná.

2.7.9. Převodovka

Musí zůstat sériová, ale může  být zaměněna za jinou, avšak určenou pro daný model vozidla . Převodové poměry a počet jednotlivých stupňů musí být zachovány. Způsob řazení musí zůstat sériové avšak zkrácení drah je povoleno. Zpátečka musí být funkční.

2.7.10. Diferenciál

Je zakázáno použít diferenciál s omezenou svorností, ledaže by byl takto automobil sériově vybaven výrobcem.

2.7.11. Pohon

Princip musí zůstat zachován, materiál poloos původní. Elektronické systémy (protiprokluz atd.) jsou povoleny.

2.7.12 Elektronika, zapalování

Může být použito libovolné. Startování musí být s elektrickým zdrojem ve voze, ovládaný jezdcem sedícím za volantem. Alternátor musí být funkční a v provozu, jeho upevnění je libovolné. Houkačka může být odstraněna. Baterie musí zůstat na původním místě a řádně připevněna.

2.7.13. Nádrž paliva, vedení

Musí zůstat zachována sériová, palivo a přísady jsou bez omezení. Původní víčko nádrže může být nahrazeno.Lze použít bezpečnostní dle FIA homologace.

2.7.14. Výfuk

Je možné použit libovolný výfuk včetně svodů. Katalyzátor může být odstraněn. Musí zůstat minimálně jeden funkční tlumič. Vyústění může být libovolné avšak nesmí překročit více jak 3 cm od obrysu karoserie. Výfukové plyny smějí vycházet pouze na konci systému. Hluk nesmí překročit 98 db +,- 2db

Úpravy nad rámec skupiny SE automaticky znamenají přeřazení do skupiny E1, pokud této skupině vyhovují. O přeřazení příp. vyřazení ze závodu rozhoduje technický komisař nebo ředitel závodu. Při přeřazení do sk. E1 mají tyto vozy výjimku na bezpečnostní rám a další doplňky předepsané pro sk. E1..

3. Předpisy pro cestovní, závodní vozy – skupiny E1

3.1. KAROSERIE

Může být odlehčována nebo zesílena.

Materiál kapot dveří, blatníků a nárazníků je libovolný a může být u nich měněn tvar. Okrasné a aerodynamické prvky jsou povoleny. Čelní sklo musí být vrstvené, bezpečnostní, původní. Ostatní skla mohou být nahrazena plastovými (MAKROLON) min. tl. 1 mm, u řidiče 3 mm. Posunovací okna jsou povolena. Je zakázáno použití tříštivého materiálu.

Víko motorového či zavazadlového prostoru musí být vybaveno nejméně dvěma upevňovacími zařízeními  přičemž původní zámky mohou být odstraněny. Musí zůstat funkční dveře u řidiče a spolujezdce ostatní mohou být zavařeny nebo zaplechovány. Nejsou-li dveře seriové musí být ochranný rám klecovitého tvaru..  Je povoleno používat  pneumatické zvedáky, ale bez lahve se stlačeným vzduchem ve vozidle.

Vozidlo musí být vybaveno alespoň 2 zpětnými zrcátky.

Plechové nebo plastové modifikace blatníků jsou povoleny. Přední i zadní světla mohou být nahražena jakýmkoliv materiálem. Ochranné kryty motoru mohou být odstraněny. Veškeré izolační díly a plasty mohou být odstraněny.

3.2. INTERIÉR

Interiér vozidla může být upravován, přístrojová deska libovolná bez ostrých hran, čalounění a zvukové izolační materiály mohou být odstraněny. Vozidlo musí být povinně vybaveno min. 1 sedadlem. Vozidlo musí být povinně vybaveno  bezpečnostním rámem, přičemž se doporučuje rám včetně materiálu dle přílohy „J“. Musí být sportovní sedačka (může mít prošlou homologaci ) a min. 4 bodové bezpečnostní pásy. Hasící přístroj min. 2kg je povinný, přičemž jeho uchycení musí odolávat zpomalení min 25g, hasící přístroj musí mít platnou revizní známku pro daný rok, v případě nově zakoupeného has. přístroje (nemá revizní známku), předloží jezdec doklad o nabytí s datem prodeje(platí jeden rok od koupě).

Vyjímka – bezpečnostní rám a další drobné prvky nemusí mít vozidlo vyjmuté ze sk.SE pro max.dva nedostatky

Odpojovač baterie je povinný, musí být vyveden vně karoserie a jeho umístění musí být označeno ( modrý trojúhelník s červený bleskem ). Původní topné nebo klimatizační zařízení může být odstraněno.

Volant může být libovolný.

Airbagy, houkačka, stahování oken a osvětlení interiéru může být odstraněno.

Boční síť je doporučena.

3.3. PODVOZEK

Nápravy, uchycení ramen a materiál může být měněn. Uložení v kovových pouzdrech je povoleno. Tlumiče a pružiny jsou libovolné, stejně jako jejich umístění a uchycení. Stabilizátor a jeho uchycení je libovolné. Světlá výška vozu není omezena avšak žádná část vozidla se nesmí dotýkat země pokud jsou všechny pneumatiky na jedné straně vypuštěny.

3.4. KOLA A PNEU

Jsou libovolná, podložky pod disky jsou povoleny. Kola vč. pneu nesmí přečnívat přes karoserii v půdorysu o více jak 20 mm. Náhradní kolo není povinné.

3.5. BRZDY

Brzdový systém je libovolný pod podmínkou, že zahrnuje minimálně dva nezávislé okruhy ovládané týmž pedálem. Vozidlo nemusí být vybaveno funkční ruční brzdou.

3.6. ŘÍZENÍ

Řízení může být libovolné.

3.7. MOTOR

Všechny vozy smí používat motor libovolné značky. Materiál uložení motoru je libovolný, místo uložení motoru musí být původní.

3.7.1.  Všechny díly motoru jsou bez omezení včetně plnění

3.8. SPOJKA

Materiál libovolný, počet lamel libovolný.

3.9. PŘEVODOVKA

počet stupňů a převody jsou libovolné. Systém řazení převodů je libovolný.

3.10. DIFERENCIÁL

Je povolen samosvorný diferenciál.

3.11. POHON

Elektronické systémy jsou povoleny.

3.12. ELEKTRONIKA, ZAPALOVÁNÍ

Může být libovolné. Alternátor může být odstraněn. Baterie může být přemístěna, avšak musí být řádně upevněna pro případ zpomalení 25 g. Startování musí být s elektrickým zdrojem ve voze, ovládaný jezdcem sedícím za volantem.

3.13. NÁDRŽ PALIVA

Pokud není použita sériová nádrž, musí být tato nádrž chráněna bezpečnostním krytem. Palivo a přísady jsou libovolné.

3.14. VÝFUK

Výfukové potrubí je libovolné vč. svodů. Vyústění libovolné avšak nesmí překročit více jak 5 cm od obrysu karoserie. Výfukové plyny smějí vycházet pouze na konci systém.

3.15 VÁHA VOZU  /minimální/

E1 - 1400 -   550 kg

E1 - 1600 -   580 kg

E1 - 2000 -   620 kg

E1 +2000 -   780 kg

. 4. Historické automobily

4.1	KAROSERIE

Možné úpravy až do tehdejší skupiny A2. Nelze montovat díly karoserie z novějších

typů vozu /po roce 1985/. Plechové blatníky lze zaměnit za laminátové. Rozšíření blatníků

max. o 50mm na každé straně. Přední a zadní sklo musí být sériové. Je možno přidat

okrasné a aerodynamické prvky.

Úroveň úprav A1 jako u soudobých vozů skupiny SE. S vyjímkou níže povoleného.

4.2	INTERIÉR

Možno odstranit čalounění stropu, boků, podlahy. Doporučen bezpečnostní rám. Pro sk.

A2  povinný. Armatura přístrojové desky sériová.

4.3	PODVOZEK

Tlumiče libovolné, pružiny libovolné,uložení ramen libovolné, řízení musí být seriové.

Diferenciál je libovolný, obal převodovky sériový, převodové stupně libovolné.

4.4  PNEU

Pneu a disky jsou libovolné, nesmí přesahovat obrys karoserie o více než 20mm.

4.5  MOTOR

Úpravy maximálně do sk. A2. Povoleno převrtání do hranice obsahu třídy. Povoleno

libovolné plnění vyráběné do r.1985 Neplatí pro A1.

Pro vozy vyrobené před 1.1.1960 neplatí žádné omezení a mohou starovat

jakákoliv vozidla v libovolných úpravách prováděných do r.1960.

5.7. VÝSTROJ JEZDCE

Povinná je přilba schváleného typu, rukavice a oděv zakrývající všechny končetiny.

Kombinéza je doporučená.

Co není dovoleno je zakázáno!